Техническая документация:

Алгоритм коррекции траектории БЛА при потере связи

1. Архитектура системы

A[Видео A→B] --> B (Извлечение признаков VGG16)

C[Видео B→A] --> D (Извлечение признаков VGG16)

B --> E {Сравнение косинусной схожести}

D --> E {Сравнение косинусной схожести}

E --> F [Анализ отклонения]

F --> G [Расчет оптического потока]

G --> H [Комбинированная фильтрация]

H --> I [Генерация коррекций]

I --> J [Рекомендации]

2. Пошаговая инструкция работы алгоритма

Шаг 1: Инициализация модели

Принцип работы: Загружается предобученная модель VGG16 без верхних слоев

Слой block5_pool: Выдает карты признаков размером 7x7x512

Оптимизация: Использует предобученные веса ImageNet для эффективной работы

Шаг 2: Обработка видеопотоков

Синхронизация: Кадры из двух видео (A→B и B→A) читаются одновременно

Преобразование: Видео B→A поворачивается на 180° для сопоставимости

Шаг 3: Извлечение признаков

Процессорный конвейер:

- Изменение размера до 224x224 пикселей

- Препроцессинг по стандарту VGG16

- Прогон через нейросеть

- Преобразование 3D-тензора в 1D-вектор (25088 значений)

Шаг 4: Расчет схожести траекторий

Формула: cos(θ) = (A·B) / (||A|| ||B||)

Интерпретация:

100% - полное совпадение

<30% - критическое отклонение

Шаг 5: Анализ оптического потока

Алгоритм Farneback:

- Пирамидальная обработка (5 уровней)

- Размер окна: 25x25 пикселей

- Полиномиальная аппроксимация (poly_n=7)

Выходные параметры:

- Угол направления движения (°)

- Магнитуда скорости (пикс/кадр)

Шаг 6: Комбинированная фильтрация

Двухэтапная обработка:

Фильтр Калмана: Рекурсивная оценка состояния

Фильтр Совицкого-Голея: Сглаживание по последним N точкам

Фильтры и их работа

1. Фильтр Калмана

Параметры:

KALMAN_Q=0.01: Шум процесса

KALMAN_R=0.1: Шум измерений

Принцип работы:

- Прогноз → Коррекция

- Адаптивное взвешивание измерений

Применение: Сглаживание угла и магнитуды потока

2. Фильтр Савицкого-Голея

Особенности:

- Локальная полиномиальная аппроксимация

- Сохранение формы сигнала

- Оптимизация для реального времени (фиксированные коэффициенты)

Преимущество: Эффективное подавление высокочастотного шума

3. Комбинированный фильтр

Архитектура:

A [Измерение] --> B [Фильтр Калмана]

B --> C [Буфер значений]

C --> D [Savitzky-Golay]

D --> E [Сглаженное значение]

Буферизация: Сохранение последних 5 значений после Калмана

Выход: Сглаженное значение при заполнении буфера

Шаг 7: Генерация команд коррекции

Коррекция по осям:

Yaw: Компенсация углового отклонения

Roll: Стабилизация по горизонту

Pitch: Коррекция высоты/скорости

Ветровой фактор: Учет скорости и направления ветра

Шаг 8: Детекция горизонта

Алгоритм:

- Детекция краев (Canny)

- Преобразование Хафа для поиска линий

- Медианный фильтр углов

Выходной файл: dp1140.txt с детализированными рекомендациями по коррекции.

Глоссарий терминов

VGG16: Сверточная нейросеть для классификации изображений

Оптический поток (Farneback): Алгоритм оценки движения между кадрами

Фильтр Калмана: Рекурсивный фильтр для оценки состояния системы

Косинусная схожесть: Мера близости векторов в многомерном пространстве

Рыскание (Yaw): Поворот вокруг вертикальной оси

Крен (Roll): Наклон вокруг продольной оси

Тангаж (Pitch): Наклон вокруг поперечной оси

Горизонтирование: Определение угла наклона относительно горизонта

Магнитуда потока: Общая величина векторов движения

HoughLinesP: Алгоритм детекции линий на изображении

Ограничения и улучшения

Производительность:

Замена VGG16 на MobileNetV2 (ускорение 3x)

Уменьшение размера изображения для оптического потока

Точность:

Добавление IMU-данных

Интеграция GPS-координат

Надежность:

Механизм восстановления после ошибок

Дублирующие алгоритмы детекции горизонта

Детализация технических компонентов алгоритма

1. Модель VGG16: архитектура и препроцессинг

Что это? VGG16 - 16-слойная сверточная нейронная сеть, разработанная Oxford Visual Geometry Group. Используется для извлечения признаков из изображений.

Принцип работы:

A [224x224x3] --> B [2xConv64] --> C [MaxPool]

C --> D [2xConv128] --> E [MaxPool]

E --> F [3xConv256] --> G [MaxPool]

G --> H [3xConv512] --> I [MaxPool]

I --> J [3xConv512] --> K [MaxPool] --> L [7x7x512]

Характеристики:

13 сверточных слоев + 3 полносвязных

Размер ядра: 3x3 (уменьшение параметров)

Глубина карт признаков: 64 → 128 → 256 → 512

Препроцессинг VGG16:

image = tf.keras.applications.vgg16.preprocess_input(image)

Инвертирование цветовых каналов: RGB → BGR

Нормализация по среднему ImageNet:

B: 103.939

G: 116.779

R: 123.68

Формула: pixel = (pixel - mean) / 255

Зачем нужно?

- Согласование с распределением данных обучения

- Уменьшение вариативности освещения

- Повышение точности извлечения признаков

2. Преобразование 3D-тензора в 1D-вектор

Исходные данные:

Размерность: 7x7x512 (выход слоя block5_pool)

Значения: карты признаков (feature maps)

Процесс преобразования:

features = features.flatten()  # Преобразование в вектор 25088 элементов

- Тензор разворачивается в одномерную последовательность

- Расчет размера: 7 * 7 * 512 = 25088 значений

- Каждый пиксель карты признаков становится элементом вектора

Зачем нужно?

- Приведение к формату для расчета косинусной схожести

- Упрощение математических операций

- Снижение размерности данных

3. Косинусная схожесть: принцип работы

Математическая основа:

cos_sim = dot(A, B) / (norm(A) * norm(B))

A, B: векторы признаков (25088 элементов)

dot: скалярное произведение

norm: евклидова норма вектора

Интерпретация результатов:

Диапазон: [-1, 1] → преобразуется в [0%, 100%]

100%: идентичные изображения

0%: ортогональные векторы

-100%: противоположные векторы

Особенности реализации:

- Используется реализация из sklearn

- Работает с многомерными массивами

- Эффективная оптимизация вычислений

4. Оптический поток: алгоритм Farneback

Принцип работы:

A [Кадр t-1] --> B [Пирамида Гаусса]

C [Кадр t] --> D [Пирамида Гаусса]

B --> E [Полиномиальная аппроксимация]

D --> E [Полиномиальная аппроксимация]

E --> F [Решение ур-ния оптического потока]

F --> G [Векторы движения]

Параметры в коде:

Статистические показатели:

mean_flow_x/y: среднее смещение пикселей

std_flow_x/y: вариативность движения

magnitude: общая интенсивность движения

angle: преобладающее направление

5. Фильтр Калмана и Фильтр Савицкого-Голея

Фильтр Калмана:

Уравнения обновления:

Прогноз:

x̂ₖ = xₖ₋₁

P̂ₖ = Pₖ₋₁ + Q

Коррекция:

K = P̂ₖ / (P̂ₖ + R)

xₖ = x̂ₖ + K*(z - x̂ₖ)

Pₖ = (1 - K)*P̂ₖ

Параметры в коде:

Q = 0.01 (шум процесса)

R = 0.1 (шум измерений)

state: текущая оценка

covariance: ковариация ошибки

Применение:

- Сглаживание угла и магнитуды потока

- Подавление высокочастотного шума

- Устойчивость к кратковременным помехам

Фильтр Савицкого-Голея:

Математическая основа:

Фильтр Савицкого-Голея - метод сглаживания данных на основе локальной полиномиальной аппроксимации. Для окна из n точек и полинома порядка m:

ŷᵢ = Σ cⱼxᵢʲ (j=0 to m)

где коэффициенты cⱼ минимизируют:

min Σ (yₖ - Σ cⱼxₖʲ)²

Ключевые особенности:

Адаптивные коэффициенты:

Для window_size=5 и order=2:

[31/35 ≈ 0.886, 9/35 ≈ 0.257, -3/35 ≈ -0.086, -5/35 ≈ -0.143, 3/35 ≈ 0.086]

Коэффициенты рассчитываются через псевдообратную матрицу:

x = np.arange(-half, half+1)

x_power = x[:, np.newaxis] ** np.arange(order+1)

inv_x = np.linalg.pinv(x_power)

coeffs = inv_x[-1]

Работа в реальном времени:

- Фильтр применяется только к последней точке буфера

- Используется режим "правого края" (most recent point)

Преимущества:

- Сохранение положения экстремумов

- Минимальное искажение формы сигнала

- Эффективное подавление высокочастотного шума

Параметры системы:

SAVGOL_WINDOW = 5 (размер скользящего окна)

SAVGOL_ORDER = 2 (порядок аппроксимирующего полинома)

Комбинирование с фильтром Калмана:

A [Сырое измерение] --> B [Фильтр Калмана]

B --> C [Буфер]

C --> D {Savitzky-Golay}

D --> E [Сглаженное значение]

6. Детектор краёв Canny

Алгоритм работы:

A [Изображение] --> B [Размытие Гаусса]

B --> C [Градиент Sobel]

C --> D [Подавление немаксимумов]

D --> E [Гистерезис трешхолдинга

Ключевые этапы:

Градиент по осям:

Gx = ∂I/∂x, Gy = ∂I/∂y

Magnitude = √(Gx² + Gy²)

Direction = arctan(Gy/Gx)

Подавление немаксимумов:

- Тонкие линии до 1 пикселя

- Локальный максимум вдоль направления градиента

Гистерезис:

Пиксели > 150 → сильные края

Пиксели 50-150 → слабые края (сохраняются если связаны с сильными)

Пиксели < 50 → отбрасываются

7. Преобразование Хафа для линий

Математическая основа:

Линия в полярных координатах:
ρ = x·cosθ + y·sinθ

Процесс работы:

- Каждая точка голосует за все возможные линии через неё

- Аккумуляторное пространство (θ, ρ)

- Порог голосов определяет значимость линии

- Поиск локальных максимумов в аккумуляторе

Особенности реализации:

- Probabilistic Hough (HoughLinesP):

  - Возвращает отрезки (x1,y1,x2,y2)

- Эффективный поиск только значимых линий

- Работает с частично прерванными линиями

Фильтрация горизонта:

- Отсев вертикальных линий (|θ| > 30°)

- Медианный угол для устойчивости